- 多功能可控硅调光模块

- 型号BL-TRIAC

1. 功能

本模块适用恒压/恒流电源的可控硅前切/后切调光

- 产品概述及工作原理和应用

BL-TRIAC是一款兼容大部可控硅调光器的控制调光模块，引脚设有可控硅调光信号输入采集/PWM 输出接口，模块上集成有运放信号调理可降低对供电电压的要求。调光信号经阻容滤波、运放调理、单片机 AD 转换、调光曲线处理后输出PWM信号，实现深度调光的功能。(注：通电时有缓启功能)

- 特点：

- 输出光细腻、稳定、顺滑无抖动。 可定制。

支持可控硅前切/后切调光兼容市面上大部分调光品牌调光面板和调光系统（可以

根据定制修改软件来满足非标的调光功能，

4，替代同类产品：

欧普前切P068102调光面板，

松下WMY549调光面板，

罗格朗VRCM2调光面板，

西门子5UH82223-NC01调光面板，

路创前切QSGR-3P调光系统，

西门子5WG1 528-1D801调光系统，

施耐德前切L5504D2A调光系统

引脚 ， 名称 ，      描述

- ACL ，       供电输入L线保险管后

2 ，    ACN ，       供电输入N线

- VCC ，       模块供电正极取电高压辅助端

4 ，    GND，        模块供电负极取电高压GND

5，     SW ，        采集可硅电压控制前后外围电路(功能可定制）

6 ，    PWM，        高压侧PWM信号输出(功能可定制）

7，     AGND，        模块供电负极取电次级AGND

8，     VDD ，        模块供电正极取电次级VDD

9 ，DIMIN/PWM OUT，  PWM 信号输出直驱MOS管

电气参数

项目 ，       最小值， 标准 ，最大值，

供电电压 ，    12，    15V ， 30V

- 供电电流，      / ，    5mA ，10mA，

- PWM占空比,    0% ,           ,100%

调光曲线类型,   对数调光(默认) ,

可定制

功能选择说明

项目                 电阻      PWM 输出频率

磁吸可控硅输出恒压,  R18 10K    ,10KHZ

灯带可控硅输出恒压,  R19 10K    , 16KHZ

灯具可控硅输出恒流   , / ,        , 1KHZ